Upozornění :

Nepřipojujte stroj do elektrické sítě, pokud jste si nepřečetli a nepochopili montážní pokyny a pracovní postup při řezání.

Upozornění na bezpečnost:

V zájmu vlastní bezpečnosti se seznamte i s přiloženými

„ Bezpečnostními předpisy“ a řiďte se jimi.

OBSAH

Technické údaje

Bezpečnostní předpisy

Doplňující  pravidla bezpečné práce

Sestavení stroje

Návod k obsluze

Údržba

Odstraňování poruch

Objednávání náhradních dílů

PŘÍLOHY

Záruční list

Seznam náhradních dílů

Rozkreslení sestavy s číslem náhradních dílů

# LIKVIDACE

V případě znehodnocení a odepsání stroje je nutné provést v souladu s platnou legislativou likvidaci následujících součástí.

ZÁKLADNÍ MATERIÁLY:

-MOTOR: hliník (Al) – ocel (AC) – měď (CU), - polyamid (PA)

-STROJ: ocelový plech (AC), litina (FT)

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Jak je uvedeno na stroji značkou CE, je tento stroj ve shodě s normami a předpisy: ČSN EN 292-1,292-2 + A1, ČSN EN 294,ČSN EN 349, ČSN EN 614-1, ČSN EN 61029-1, ČSN EN 60204-1, ČSN EN 953, ČSN EN 12418, ČSN EN 1050. Progressa s.r.o. odštěpný závod, ing. Bohumír Neškudla

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

# Prosíme, přečtěte si tyto předpisy pro bezpečnou práci a dodržujte je.

# POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI

# Výstraha! Při použití elektrických strojů a zařízení musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní předpisy a dbát na dodržování opatření pro zajištění bezpečné práce, aby se snížilo riziko vzniku požáru, elektrického rázu nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiného úrazu. K tomu je třeba respektovat i následující zásady.

# Přečtěte si všechny tyto pokyny, než začnete s tímto zařízením pracovat,  řiďte se jimi a uschovejte je, abyste do nich kdykoliv nahlédnout.

Pro bezpečnou práci:

1.   Udržujte čistotu na pracovišti

Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole přivolává úrazy.

2.   Berte v úvahu pracovní prostředí

Nevystavujte elektrická zařízení účinkům deště. Nepoužívejte stroje s elektrickým pohonem ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Pracoviště musí být vždy dobře osvětlené. Nepoužívejte zařízení s elektrickým pohonem v prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo jsou přítomny hořlavé plyny.

# 3.  Ochranný kryt proti úderu elektrickým proudem

# Vyhýbejte se dotyku těla s uzemněnými povrchy ( např. potrubím, radiátory, sporáky, chladničkami).

4.   Nedovolte přístup dětem na pracoviště

# Nedovolte přihlížejícím osobám dotýkat se zařízení nebo prodlužovací šňůry.Všichni návštěvníci se musí zdržovat jen mimo plochu daného    pracoviště.

5.   Uložte nepotřebná zařízení

Pokud se zařízení právě nepoužívají, má být vše a správně uloženo v suchém , vysoko položeném nebo uzamykatelném místě, a mimo dosah dětí.

6.   Nepřetěžujte použité zařízení

Práce se bude dařit lépe a bude bezpečnější při takovém výkonu zařízení, pro který je dané zařízení určené.

7.   Používejte správné zařízení
      Nepoužívejte malé stroje nebo malá zařízení k pracím, ke kterým  je

třeba použít stroje nebo zařízení určená pro těžký provoz.

d

- při prosunu řezné hlavy do řezu tlačíme jen takovou silou, aby nedošlo ke zpomalení otáček motoru

- nasadíme si ochranné pomůcky

- plynulým řezem provedeme řez tahem ze držák směrem k sobě

- Po skončení práce vypusťte  vodu z vany a vanu vyčistěte.

# ÚDRŽBA

Se stává z pravidelného čištění pily po dokončení práce. Vodu z vany vylijeme a proudem vody či mechanicky odstraníme usazeniny na dně vany. Nezapomeňte na vymytí čerpadla. Při výměně nástroje dbáme na čištění přírub kotouče.

Dále je třeba udržovat čistotu pojezdových koleček a vodících profilů. 1krát ročně doporučujeme demontovat čep naklápění a řádně jej promazat.

# ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

Při objevení poruchy, okamžitě vypněte stroj postupujte dále:

Kotouč hází                překontrolujte čistotu přírub a znovu dobře dotáhněte

příruby

Kotouč neřeže           ověřte si směr otáčení nástroje a velikost upínacího otvoru           
                            v případě  zahlazení segmentu použijte k otevření

segmentu abrasivní materiál a poraďte se se svým

prodejcem

Málo vody                nízký stav vody ve vaně – doplnit

Kotouč se neotáčí     žádné nebo špatné napětí v síti

Motor vrní – špatný kondenzátor – oprava u specialisty

Servis stroje:

U Vašeho odborného prodejce

V případě, že se nelze spojit s Vašim prodejcem, pak okamžitě volejte na toto volání servisní služby.

HOT – LINE   DSN, s.r.o.

provozovna: Vlárská 22, 627 00 Brno

Tel: 730 190 338

# DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE

- Stolovou pilu používejte pouze k předepsaným účelům.

- Používejte pouze nástroje doporučené výrobcem .

3.    Před každým řezáním zkontrolujte: 		   
                            - pevnost uchycení kotouče na hřídeli

- stav kotouče tj. opotřebení příp. poškození (poškozený

hned  vyměňte)

správné nastavení a uchycení ochranného krytu – nikdy

nepracujte bez krytu

- dávkování chladící vody – bez kalu !

4.     Otáčení řezaného předmětu při řezání není dovoleno.

5.     Při práci s touto stolovou pilou byla naměřena ekvivalentní hladina hluku 90dB a hladina akustického výkonu 103dB.

Dle předpisů pro ochranu před hlukem je nutné použít osobní protihlukové ochranné pomůcky. Dle vyhlášky č. 13/1977 Sb, „ Ochrana zdraví před hlukem a vibrací“.

Symbol umístěný na stroji neodstraňujte a řiďte se jeho pokyny.

- Vždy dbejte: -     nasadit kompletní kryt kotouče

- řádně nasadit nástroj včetně přírub a dotáhnout

- při manipulaci s kotoučem  vždy odpojte stroj od sítě

- kontrolujte připojovací kabel

- chladící voda je znečištěna řezaným materiálem – likvidace v souladu s předpisy

- délku a průřez přípojného kabelu použijte v souladu s požadovaným koncovým napětím

- El. instalace, motor a vypínač se zásuvkou jsou instalovány na rámu pily.

- Podpěťová cívka spínače zaručuje vypnutí pily po přerušení dodávky el. proudu ( po obnovení el. proudu již nedojde k rozběhnutí motoru).

- Motor je určen pro přerušovaný chod a proti přetížení je chráněn vestavěnou tepelnou pojistkou.

- Dělený materiál se pokládá na stůl, který pojíždí po hraně vodícího profilu u Vektor 700N nebo po tyči u Vektor 700NP.

stolové pily – POZOR

Elektrické stroje jsou na staveništi zásobovány z napájecích míst. Těmito místy může na staveništi být staveništní rozvaděč nebo také transformátor (oddělovací trafo). Za napájecí místa nepovažujeme zásuvky v domovních instalacích.

Pro stolové pily pracující s vodním chlazením musí být chráněny následujícím způsobem: - staveništní rozvaděč musí být jištěn FI jističem s max. hodnotou proudu 30 mA  nebo – bezpečným napětím s použitím oddělovacího transformátoru umožňujícího práci ve vlhkém prostředí.

Po dobu používání je provozovatel povinen provádět prohlídky a zkoušky elektrického zařízení ve lhůtách dle doporučení českého elektrotechnického svazu číslo: ČES 33.03.94 „ Kontroly elektrických spotřebičů a pohyblivých přívodů během jejich používání“ ve lhůtách dle četnosti používání pro kategorii spotřebiče 2 a třídy ochrany I.:

- do 100hod		2roky

- od 100 do 250 hod	1 rok

- nad 250		6 měsíců

Před zapojením na staveništní  rozvaděč proveďte:

Na malých krátkodobých stavbách může vést použití tamních staveništních rozvaděčů k použitím, proto zabezpečení bezpečnostní práce s ohledem na ochranu proti úrazu el. Proudem je nutné nechat prověřit rozvaděč a připojení pily kvalifikovaným elektrikářem před započetím prací s pilou.

## Ochrana očí a dýchacích cest

Dbejte na používání bezpečnostních brýlí.

Při řezání na sucho nebo při broušení , nepoužívá-li se žádný odsávač prachu musí mít pracovník ochrannou masku nebo dýchací přístroj – a toto je nezbytně nutné při řezání skleněných a  azbestových výrobků, v souladu s předpisy platnými pro tyto výrobky.

# NÁVOD K OBSLUZE

# Sestavení pily

Stroj je dodáván v sestaveném stavu, pro jeho dokompletaci je postačující sestavení a montáž dorazů a uhlového pravítka.

## PROVOZ STROJE

Pokud jste si přečetli bezpečnostní pokyny, pak můžete provozovat stroj.

## Nasazení kotouče

Při nasazení, sejmutí a výměně diamantového kotouče postupujeme:

- 	    odpojte pilu od elektrické sítě,

- sejmeme kryt kotouče po odšroubování matic klíčem OK 46/13 povolíme a odšroubujeme šroub vnější příruby

- sejmeme vnější přírubu

- očistíme vnitřní přírubu  a nasadíme diakotouč ve směru otáčení šipky

- směr šipky na krytu musí souhlasit se směrem na kotouči

- diakotouč musí mít odpovídající průměr upínacího otvoru průměru příruby

- očistíme vnější přírubu a nasadíme na hřídel

- našroubujte šroub vnější příruby a dotáhněte ho – pozor na přetažení- obrácený závit

- nasaďte kryt kotouče a dotáhněte matice–řezání bez kompletního krytu je zakázáno!

## Příprava pily pro řezání

Před zpuštěním pily provedeme následující kroky:

- prověřte napětí v síti zda odpovídá údajům na štítku motoru

- zkontrolujte připojení stroje a zda je stroj jištěn FI jističem

- prověřte nasazení kotouče správného typu

- nalijte vodu do vany pily.

jistěte transportní zajištění

- nastavení hloubky řezu je možné nastavit  po povolení páky na pravé straně. Po změně polohy nezapomeňte páku řádně dotáhnout.

## Pracovní postup při řezání

Řezání provádíme následujícím  postupem:

- nalijeme takové množství vody, aby došlo k zahlcení sacího otvoru čerpadla cca 50l. Množství vody regulujeme plastovým ventilem na rameni pily.

- položíme řezaný předmět na stůl, dorazíme ho stranou k dorazu

- najedeme s kotoučem k předmětu a odměříme řezanou část

- vrátíme řeznou hlavu do krajní polohy

- spustíme motor a prověříme zda máme dostatečné množství vody na kotouči, jen dostatečně chlazený a čistý kotouč nám zajistí kvalitní řez.

8.   Noste správný oděv

Nenoste volný oděv nebo šperky a ozdoby. Mohou se zachytit za pohybující se součásti zařízení. Při práci venku se doporučují pryžové rukavice a protiskluzová obuv. Máte-li dlouhé vlasy, chraňte si je pokrývkou hlavy.

9.   Používejte ochranné brýle

Je-li prováděna práce zdrojem prašnosti, používejte také štítek na obličej   nebo masku proti prachu.

10. Připojte odsávací zařízení

Je-li pracovní zařízení vybavené pro připojení odsávacího zařízení nebo

sběrného zařízení, zabezpečtě, aby takové zařízení bylo ke stroji bezpečně

připojeno a řádně používáno.

11. Nezacházejte hrubě  s elektrickou přívodní šňůrou

Nikdy nenoste stroj nebo zařízení za přívodní šňůru a při odpojování

od zásuvky to neprovádějte taháním ze šňůru. Chraňte šňůru před teplem,

olejem a ostrými předměty.

12. Upevněte předmět, na kterém pracujete

Použijte úpinky nebo svěrák k upnutí daného výrobku. Je to bezpečnější

Než držení v ruce a uvolní to obě ruce k ovládání stroje.

13. Stroje a zařízení pečlivě udržujte

14. Odpojujte zařízení od přívodní šňůry

15. Odstraňujte montážní a seřizovací  klíče

16. Zabraňte nechtěnému spuštění

17. Venkovní použití prodlužovacích šňůr

Při použití daného zařízení venku použijte pouze prodlužovací šňůry s dostatečným průřezem, určené k použití ve venkovním prostředí a takto označené.

18. Buďte pozorní

19. Kontrolujte poškozené součásti

20. Výstraha

Použití jiného příslušenství nebo vybavení než takového, které doporučuje

návod k obsluze nebo takového, které není uvedené v příslušném katalogu

elektricky poháněných nástrojů může být nebezpečné a příčinou úrazu.

21. Dejte nástroj nebo zařízení opravit odborníkovi.

Dodržujte tyto pokyny. Uložte je tak, abyste do nich mohli kdykoliv znovu

nahlédnout.

# OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLU

Vždy uvádějte:

1. Číslo série stroje

2. Číslo náhradního dílu

3. Popis

4. Množství

5. Kompletní adresu včetně IČO a DIČ

6. Uveďte způsob dopravy ( charakterizujte délku dopravy ):

v případě České republiky     autodoprava PPL    24hod.

Tím, že poskytnete úplné a přesné údaje, vyhneme se přepravním problémům.

V případě pochybnosti zašlete vždy poškozený díl.

Máte-li nárok na záruku je nezbytné, abyste zaslali zpět poškozený díl včetně záručního listu.

d

Technické údaje

Předepsaný  nástroj        průměr 700
                                       CBA UX     stavební materiály –beton, abrasivní 					  materiály

CBA	  abrasivní materiály, vápenopísková cihla

d

Návod k obsluze a seznam náhradních dílů

Vektor 700N/NP + STOP

Stolová pila

d